- 招标内容及技术要求

- 一、说明

1、本招标文件所提出的货物技术标准是基本的技术标准和使用功能要求，投标人应提供一套满足所列标准要求的高质量的产品及配套服务。本技术要求使用的标准如与投标人所执行标准发生矛盾时，按较高标准执行。

2、本招标货物应按国际标准、国标、部标或行业标准制造，非标准货物按采购人提供的要求制造，质量标准按照国家有关规定及合同约定进行验收。

3、以下本项目建设主要设备的清单和技术参数要求，为满足本项目技术要求所必须配置的软、硬件设备由投标人根据招标文件要求和实际需求进行配置，且必须配齐构成一套实用系统，如果投标人在中标并签署合同后，在供货或系统集成时出现软、硬件的任何遗漏，均必须由中标供应商免费提供。因产品需联调、对接支付费用给第三方的，则由中标供应商支付，费用包含在此次项目预算中。如中标方不能保证，则视为没有实质性响应标书。

4、安装所需的辅材采用包干方式，不论招标文件要求的数量是否准确，项目实施过程中合同价格不予调整，投标人应主动勘察现场，以求得准确的报价依据，否则自行承担报价风险。

5、应在投标文件中提供详细的产品技术规格说明，欢迎能满足本项目技术需求或优于技术要求的产品参与。

- 二、技术参数及要求

### 2.2、技术要求

车载急救终端须与现有120急救指挥调度系统一体化设计，保证中心科学、准确、合理的派车，提供实时管理一线人员与救护车的手段和措施，保障我市急救工作的正常有序进行。

★为保证投标人能购切实满足采购单位实际需要，投标人应结合芜湖市急救中心情况提供详细的技术方案且投标人必须满足如下技术要求：

（1）在芜湖市急救中心现用120急救指挥调度系统基础上完成车载急救终端更新，做到更新后车载急救终端与现有120急救指挥调度系统平滑无缝接入，满足使用要求。

（2）在不改变芜湖市急救中心120急救指挥调度系统数据、通信、软件标准及协议基础上，实现车载急救终端与现用120急救指挥调度系统的深度集成，提供完善的车辆信息管理功能，保证整体系统兼容性、安全性、稳定性、功能完整一致性。

（3）在实施过程中不得影响芜湖市急救中心的正常工作，做平滑过渡，不能造成用户任何服务的中断，不得影响120电话的正常受理，干扰到人员、车辆、分站的调派管理，保证120急救指挥调度系统7*24不间断正常运行及安徽省、市、县三级联网平台正常运行。

（4）投标人须能与芜湖市急救中心120指挥调度系统无缝安全对接的书面承诺函，保证项目安全实施，不提供按废标处理。

以上条款如有违反由中标供应商自行承担相应风险和责任。

清单如下：

| 序号 | 项目名称 | 主要技术参数及要求 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 车载急救终端 | 1、显示屏：≥8 寸彩色液晶，分辨率≥1280*720,支持触摸。 2、CPU八核，≥主频1.4GHz。 3、数据通信，支持与急救中心采用 4G 方式连接； 4、支持 Wifi 连接，支持 wifi 热点； 5、支持蓝牙，可以与周围的蓝牙设备进行匹配和连接； 6、支持 USB 接口； 7、支持 TF 卡，标配16G，扩展内存最大支持 64G； 8、支持 GPS/北斗双模定位； 9、冷启动≤30 秒； 10、热启动≤1 秒； 11、显示屏内置音箱，3W*1（带腔体），音量控制 volume 0~40 step； 12、内置导航软件:内置车载全国电子地图实时路径导航，语音导航播放,智能地图升级； 13、支持影像输入输出。如有倒车摄像头，支持倒车影像显示，倒车画面显示时间<=3s，倒车摄像头没有安装或损坏，则在倒车时屏幕显示倒车请注意的文字提示。倒车视频摄像头由用户自配，倒车线检测到，自动切换到倒车视频； 14、音视频播放：可播放电话录音和检测 USB 设备的音视频文件； 15、维护接口，直接驱动，汽车 ACC 控制接口，含车载支架、车载终端线缆等； 16、电源使用环境：车载 9V~16V 供电； 17、正常工作温度范围：-30~+70度。 内置安克120急救车载软件V7.2： 1、嵌入式操作系统，提供图形用户界面； 2、上、下班管理：司机、医生、护士、担架员等工作人员通过工号上下班； 3、定位信息的上传：利用 GPS/北斗技术，获得车辆当前准确的经纬度位置坐标，并把位置信息发送到 120 急救指挥中心，让 120 急救指挥中心可以时刻了解救护车所在位置； 4、显示接受指令：可接收并显示命令单；可接收并显示一般通知。 5、语音播报和语音控制：命令单和通知单来时，语音播放内容。可设置使用语音控制车载状态，也可关闭语音控制。语音控制内容包括：【车载状态改变：下一状态】【拨打联系电话】【拨打主叫电话】【切换到急救界面】【切换到导航界面】【上班】【下班】等； 6、急救状态管理：通过按键和语音控制上传命令执行时救护车状态信息。救护车状态，根据调度指令变化的状态随带上传，这些状态包括：站内待命、收到指令、驶向现场、到达现场、病人上车、到达医院、途中待命、暂停调用（原因记录上传）等。 7、电话功能：可通过触摸屏拨打主叫电话、联系电话和电话本中电话。接听电话时，可在蓝牙耳机和免提中进行切换； 8、电话录音：语音通话录音，录音存储在指定的 TF 卡上。中心通过程序可调用录音文件进行上传； 9、历史记录查询：查看历史命令单和通知单详细信息； 10、工作模式：可根据时间可自动切换白天模式和夜间模式； 11、参数设置：可对车载运行参数进行设置； 12、数据更新：连接中心后，包括【电话本】、【车辆状态】、【收费信息】、【暂停调用信息】等一键更新； 13、日志上传：当车载出现软件故障时，需查询故障原因， 工作人员点击上传车载运行的日志即可； 14、智能电源管理：车载急救终端电源管理是车载程序控制， 在不同状态时,智能控制关闭显示屏和关闭主机； 15、图形用户界面下的医疗信息浏览和信息回填等。 ★保证与芜湖市120急救指挥调度系统无缝安全接入，满足使用要求。 | 套 |  |

- 三、系统集成、培训及售后要求

1、技术文档要求：

中标供应商应提供全套技术文件：包括技术方案、操作手册、用户说明书、设备档案、测试报告、维修手册等。

2、系统集成要求：

（1）中标供应商负责该项目所有产品集成并提供整体系统技术解决方案。

（2）供货地点：采购人指定地点。

（3）供货、安装完成时间：在合同签署后30个工作日内完成供货、实施、试运行及项目验收。中标供应商应在采购人规定的时间内完成安装，如在规定的时间内由于中标供应商的原因不能完成安装的，中标供应商应承担由此给采购人造成的损失。

（4）安装标准：符合我国国家有关技术规范要求和技术标准。

（5）投标人应在投标文件中应提供详细安装计划、对安装场地和环境的要求。

3、验收要求：

（1）中标供应商应提供有效检验材料，经采购人认可后，与招标文件及合同要求一起作为验收标准。采购人对设备验收合格后，双方共同签署验收合格证书，验收中发现设备达不到验收标准或合同规定的技术指标，中标供应商必须更换，并负担由此给采购人造成的损失，直到验收合格为止。

（2）投标人应于投标文件中提供验收标准，验收标准应符合中国有关的国家、地方、行业的标准，如若中标，经中标供应商确认后作为验收的依据。

（3）投标人必须向采购人提供本项目采购的所有产品的安装和维护的全部内容。若本项目采购的产品等方面的配置或要求中出现不合理或不完整的问题时，投标人有责任和义务在投标文件中提出补充修改方案并征得采购人同意后付诸实施。

4、培训及售后服务要求：

（1）详细的培训计划，安排专门的培训讲师，提供培训材料：包括内容、人员、对象、人数、地点等。

（2）质保期为一年。全部产品由中标供应商安装、调试、并能保证投入使用。在安装期、试运行及最终验收后的保修期内，由于产品在系统设计、制造上存在技术和质量问题而产生故障影响系统正常运转以及急救中心无法处理的问题，由中标供应商免费提供修理服务，解决系统中存在的各种问题和必要核心软件免费升级。

- 四、合格供应商资格条件

1、具有独立承担民事责任能力，具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

2、满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的全部要求；

3、本项目不接受联合体投标。

- 数量：3台

- 六、预算：4.2万元