数字化胃肠机灌肠仪招标参数

一、招标数量:1台（胃肠机配套使用）

二、技术参数：

1、工作电源：AC220V ± 22V, 50Hz ± 1Hz

2、可更换熔断器：F3AL250V

3、运行模式：连续或脉冲运行

4、输入功率：50VA

5、压力范围：0～50kPa

6、显示精度允差：±1kPa

三、性能参数：

★ 1、具手动和自动两种工作模式，可一键切换。

2、双气路推动，充气充钡单独控制。

★ 3、全自动钡剂搅拌功能，避免钡剂沉淀。

★ 4、遥控器操作，遥控距离大于15米。

5、遥控器具有充气、充钡、泄压和灌注停止功能。

6、全自动脉冲式气压控制系统，达到设定压力后自动停止，低于设定压力自动补气。

★ 7、整机保修两年。

四、预算：3万元