制剂室需购置设备清单

购置一些故障率较高的设备：水浴锅、实验室用小型粉碎机、pH计、反应锅、打码机、封口机等设备。（参数附后）

| 名称 | 价格（预计） | 数量 | 总价 |
| --- | --- | --- | --- |
| 手提式不锈钢粉碎机 |  | 2 |  |
| HH-4数显恒温水浴锅 |  | 1 |  |
| PH计 |  | 1 |  |
| 反应锅 |  | 1 |  |
| 打码机 |  | 1 |  |
| 封口机 |  | 1 |  |
| 合计 |  | 7 |  |

预算；5万元

| 打码机 | 1台 | 采用环保型色带替代油墨打印. 所有的轴及标准件均采用不锈钢材料精制而成. 电源电压 220V/50HZ 功 率 120W 工作速度 200～300 pcs/min 印字面积 与需求方确定 热打印带宽度 Ma×30mm（具体与需求方沟通后确定） 配套字码4盒 适用于任何软件包装材料:纸盒、薄膜、标签、皮革等制药、食品行业的打码. |
| --- | --- | --- |
| 封口机 | 1台 | 电源电压(V/Hz)：AC220/50 110/60 电机功率（W)：50（100） 电热功率(W）：220*2（300*2） 封口线速度（M/MIN):0-16(0-25) 封口宽度（mm):5-12(可定做最大宽度40） 温控范围(℃):0-400 印字类别：钢轮压痕印字（可选用） 封口中心至输送台距离（mm):15-50 面板至输送台内侧距离（mm):60-140 输送台尺寸（mm):820*155 输送台单件最大承载重量（KG):≤1 输送台总承载重量（KG):≤3 |
| 可倾式 夹层锅 | 1台 | - 用于中药制剂提取。 - ★夹层锅须为第I类压力容器,制造单位须有压力容器特种设备制造许可证, 投标文件中需提供制造单位压力容器特种设备制造许可证 - ★有效容积：500L。 - ★结构形式：可倾式（必须配备防意外晃动倾倒装置）。 - 锅体材质：内胆s304不锈钢，夹套s304，支架碳钢外涂防锈漆， 内外全不锈钢。保温材料:硅酸铝,厚度:50mm - 加热方式：水蒸汽（介质）加热。 7，设计压力：内胆常压,夹套0.3Mpa。 8，工作压力: 内胆常压,夹套0.25Mpa。 9，设计温度:内胆143℃,夹套143℃ 10，工作温度: 内胆<90℃,夹套138℃ 11，设备报价含设备到场及安装到位。 12. 质保1年 |
| 手提式不锈钢 粉碎机 | 2台 | - 容量：100g - 细度：60-200目 - 功率：400-460W - 电机转速：24000—25000r/min - 外形尺寸：14*28（cm） |
| 数显恒温 水浴锅 | 1台 | - 样式：双孔四列 - 电源：220V，50Hz - 加热功率：800W - 控温范围：室温-100℃（LED显示） - 温度分辨率：0.1℃ - 水温波动：±0.5℃ - 外形尺寸：300*300*130（mm） |
| PH计 | 1台 | - 仪器级别：0.01级 - 测量范围：pH0.00-14.00 - 分辨率：0.01 - 基本误差：±0.01 - 输入阻抗：不小于1*1012Ω - 稳定性：±0.01 - 温度补偿范围：0-60℃ - 被测溶液温度：5-60℃ - 电源：220V，50Hz - 外形尺寸：290*210*95（mm） |