一次性抗返引流袋参数

1、具有抗返流装置，可防止废液返流，避免感染，有防臭设计。

2、多级宝塔接头可与不同规格导尿管连接（接头可定做螺旋款）。

3、袋体透明，刻度值清晰已读取；侧立刻度线，适合较少液体的计量。

4、导管透明，弹性好，无扭结，防折管。

5、上端导管排尿孔径大、尿液流入速度快。

6、下端T型排液阀：方便单手操作，排液速度快，并可防止尿液的飞溅。

7、附安全挂钩或扎带，能有效固定于适当位置。

8、袋体的厚度＞0.24mm，引流管外径＞0.50cm，引流管的壁厚≥0.50mm，引流管的长度≥50cm，导管连接处能承受40N±1N静态拉力，至少悬挂1min，但不超过持续1min10s，不得分离。

*9、容量：1500ml

10、年预算：6万元,约4000个

11、供货期：1年

注：投标时需考虑到我院3.4%配送费；

按需供货、按实结算；

中标单位需能开具一般纳税人增值税发票；

需提供27位医保代码