售后（包括软、硬件）

免费维护期为三年

采购需求一览表

| 序号 | 产品名称 | 数量 | 单位 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 自助终端 | 2 | 台 | 具备实现患者自助服务功能所需的硬件配置，具体参数详见“七、自助终端参数要求” |

功能需求

| 模块 | 功能 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 建档 | 自助绑卡 | 实名建档，支持二代身份证、医保卡、社保卡、城市卡、医保电子凭证、电子社保卡、电子健康卡、安康码及其它电子身份凭证建档，符合患者主索引要求。 |
| 挂号/取号 | 自助挂号 | 支持在医院自助终端上自助挂当日号。 |
|  | 预约挂号 | 支持在医院自助终端上自助预约隔日及以后日期医生。 |
|  | 预约取号 | 在医院自助终端上自助取预约号、签到。 |
| 门诊自助打印 | 导诊单打印 | 自助打印门诊导诊单。 |
|  | 检验报告打印 | 支持在自助机上打印门诊患者的检验报告。 |
|  | 电子病历打印 | 支持在自助机上打印门诊电子病历。 |
|  | 门诊费用清单打印 | 支持在自助机上打印门诊患者的费用清单。 |
| 综合查询 | 门诊费用清单查询 | 支持查询门诊费用明细清单。 |
|  | 医院简介 | 可查看医院简介。 |
|  | 科室简介 | 可查看所选科室的详细情况。 |
|  | 医生简介 | 可查看所选医生的详细情况。 |
|  | 价格查询 | 在医院自助终端上查询药品、材料、诊疗服务、检查、检验价格查询。 |
| 满意度评价 | 满意度评价 | 患者可对医院的就医环境、就医流程、整体服务水平等进行评价。 |
| 缴费 | 自助门诊缴费 | 支持在医院自助终端上支付该患者药品、检验、检查、治疗费用等。 |
|  | 自助医保结算 | 支持医保结算。 |
| 运维管理 | 监控平台 | 自助服务系统维护预警、耗材预警、运行状态监控、告警通知等； |
| 监控功能 |  | 正面拍摄操作人，影像存储在本地（不少于90日的存储空间） |
| 电子发票 |  | 支持电子票据，并能够提供自助打印。 |

自助终端参数要求

| 序号 | 模块 | 主要参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 主机模块 | 主板参数 工业级主板：支持单屏异显 ;接口：≥6串、8 USB（除外接） 芯片组：Intel H81/B85 处理器：不低于四代酷睿I5 CPU 双核四线程 显示芯片：英特尔 CPU内建显示核心 内存：≧8G内存 音效：不低于板载Realtek ALC662 HD 音频解码器 网卡：不少于板载Realtek 8111E 双千兆网卡 硬盘：≧机械2TB+固态120G |
|  | 操作屏 | 不小于32寸开放式纯平电容显示器 显示类型： 16: 9 显示比率 TFT active matrix, LED 背光 建议分辨率:1920×1080 @ 60Hz 支持颜色:16.7M 响应时间 (典型值): 8ms 对比度 (典型值): 3000:1 平均无故障时间（MTBF）: 50,000小时 触摸屏类型 投射式电容触摸屏 触摸响应时间 ≦10ms |
|  | 银行卡读卡器 | 电动吸卡吐卡，具有自动吸卡，受控进、退、吞卡的功能 寿命：大部分部件寿命均在500,000 次以上 具有异常卡处理、掉电处理等功能 银联PBOC2.0&EMV认证，有效的防尘、防异物卡扣设计 |
|  | 密码键盘 | 输入键盘：10个数字键，6个功能键； 安全特性：表面防水、防尘、防暴。 产品功能 密码算法：包含DES和Triple DES(128bits and 192 bits)及SM2/SM3/SM4国密算法； 密码功能：PIN加密、MAC运算、数据加密/解密； 密钥管理：Fixed、M/S等完备、灵活的密钥层次管理技术； 符合标准：ISO9564、IBM3624、ANSI X2.92、ANSI X9.52、GM/T 0002-2012、GM/T 0003-2012、GM/T 0004-2012等； *必须支持本地医保等相关部门对密码键盘的要求（提供相关证明文件并加盖公章）。 |
|  | 社保卡模块（包含医保卡模块，支持三代医保卡） | 卡触点，可读取社保卡、医保卡；可使用次数10 万次 支持卡尺寸：支持两个 ISO7816 标准卡尺寸，同时可附加两个符合 GSM 11.11 的 Sim 的卡尺寸 SAM 卡座 通讯协议：支持 T=0 、 T=1 的 CPU 卡 所遵循的标准：ISO 7816-3 、 PC/SC 、 GSM11.11 、 FCC 、 CE 通讯速率：T=0 ： 9600-38400bps，T=1 ： 9600-115200bps 状态显示：双色 LED 指示灯，指示电源或通讯状态 *必须支持本地医保、社保等相关部门对读卡器的要求（提供相关证明文件并加盖公章）。 |
|  | 条码扫描器 | 识读模式：CMOS； 识读码值：MICRI QR,MICRO PDF417,QR CODE, DATA MATRIX,CHINESE-SENSIBLE CODE,ETC., CODE 128,EAN-13,EAN-8,CODE39,CODE93,UPC-A,ETC. 识读精度：≥10mil ； 识读景深：0mm-100mm； |
|  | 身份证阅读器 | 符合公安部《GA450-2013台式居民身份证阅读器通用技术要求》,兼容ISO-14443(TYPE-B)标准;适用于WIN98/2003/XP/WIN7/Android/Linux平台； 阅读距离：0-3cm 读卡速度：<1s |
|  | 凭条模块 | 打印方式： 行式热敏 打印密度： 8 点/mm 打印速度： 150mm/s（Max ） 纸宽： 79.5±0.5mm 有效打印宽度：72mm 纸处理方式：自动切纸 纸仓宽度： 80mm 防堵功能： 支持 蜂鸣器： 支持 面板热敏打印机，正面开盖维护换纸 |
|  | 报告模块 | 黑白激光打印机，最大打印幅面 A4 分辨率：600×600dpi 黑白打印速度 ：38ppm 内存：128MB 首页打印时间：6.4秒 月打印负荷： 80000页 *纸盒配置：配置2个纸盒装纸量不低于750页（提供相关证明文件并加盖公章）。 |
|  | 摄像头 | 正面摄像头拍摄操作人 像素: 500万 感光元件: CMOS 带广角镜头，防曝光功能，模块化处理 符合IP66级防水设计,可靠性高； 最低照度 1LUX, |
|  | 机柜 | *大厅立式机柜，防窥设计，外形新颖美观、尊贵,采用冷轧板制作，坚固厚实不易变形，整机高度1.9m-2m之间，在高温高寒的环境下不会变形，机壳采用高端工艺进行外塑粉喷涂，防锈、 防水、耐久抗腐蚀。 内部结构：布线规范整齐，布局合理，散热方便，内部温度≤25℃； 外部结构：各部件模块与机柜结合无缝隙紧密，布局合理，工艺精细； 与各模块接口处做到生活防水、防尘。 （上述*参数提供相关证明文件并加盖公章）。 |
|  | 定制化 | 设备外观丝印logo可接受医院定制需求。UI界面采用主流的扁平化设计，界面简单易懂，方便人机交互，可根据医院需求定制化开发。 |
|  | 认证 | *整机须通过国家3C认证（提供相关证明文件并加盖公章）。 |
|  | UPS | 容量：500VA/300W 输入过流保护：4A ，6.3A 防浪涌保护：支持（190J）， 支持（380J） 额定输出电压：220V 输出波形：市电模式为正弦波；电池模式为准方波 输出频率：50Hz 电池备用时间（半载）：＞=7分钟 冷启动及自动重启：支持 |