输血科耗材招标参数

| 名称 | 技术参数 | 预算 |
| --- | --- | --- |
| 无菌无热源试管 | - 产品规格：12ml - 产品材质:PP材质 - 产品颜色:透明 - 产品规格:分独立包装25支/袋 5、产品特点:材质稳定 刻度清晰内壁光滑，产品厚壁均匀，内壁光滑，产品美观大方 6、产品用途:专用于摇菌操作 | 500支，0.09万元 |
| 无菌巴氏吸管 | - 产品规格：3ml - 产品材质：精选高压聚丙烯(LDPE)材料制成，无毒性，精度良好，适用于少量液体的吸取，转移或携带。透明度好，便于观察。 3、产品特点： (1)表面张力优化处理，液体的流动性强更易于操作。 (2)具有一定的韧性，可以一定的角度范围内弯曲，有利于进入微量或异形容器进行取液、加液操作。 (3)弹性极好，不易破裂，适用于快速移液。 (4)使用方便，精密可靠，滴量的可重复性好。 (5)管端可热封，方便液体的携带。 | 2500支， 0.8万元 |
| Rh分型检测卡 | - 1、产品名称：人Rh系统分型检测卡（凝胶法） - 2、分离介质：凝胶法 - *3、型号规格：1人份/卡，12卡/盒 - 4、适用范围/预期用途：该产品用于人红细胞C、c、D、E、e血型抗原检测，进行人Rh系统分型筛查。 - 5、产品储存条件及有效期：2～25℃保存，有效期12个月。 - 6、配套设备：12卡半自动离心机 | 100人份，0.04万元 |
| 富血小板血浆(PRP)管 | 1、产品名称为的一次性使用真空采血管（特殊型号），基于真空采血技术，一体化采集、制备，减少血液转移的次数，制备过程更安全。 *2、产品为Ⅱ类及以上医疗器械，型号明确为：富血小板血浆（PRP）管。 *3、医疗器械注册证的产品适用范围为：采取静脉血样用于富血小板血浆的分离，并提供国家药品监督管理局数据库的查询页面截图。 4、采血量≥8ml。 *5、PRP制备离心次数：1次，制备操作时间不超过20min。 6、制备的PRP中血小板浓度是基线浓度的3倍以上。 7、制备的PRP中血小板回收率≥85%。 8、中性粒细胞清除率：≥98%。 9、红细胞清除率：≥99.7%。 10、产品无菌、无热原，更安全。 11、产品的储存运输温度为0到40℃，便于产品的运输和使用，安全性更高。 12、产品通过第三方实验室的体外细胞毒性试验、迟发型超敏反应试验、皮内反应试验、急性全身毒性试验、血液相容性等生物安全评价，并提供评价报告。 | 10套， 3.8万元 |
| 无菌真空采血管（血凝管） | 一、资质要求 - *1、提供产品专利证书 - *2、产品使用伽玛射线辐照灭菌（提供第三方灭菌报告） 二、产品要求 - *1、产品规格：9ml - 2、安全头盖设计：安全头盖设计，与丁基胶塞自动化组装，不易脱落，采用国际通用头盖颜色，易分辨，避免采血时用错或标本送错。 - 3、丁基胶塞：丁基胶塞有良好的密闭性，保证有效期内真空度稳定，为直接上机采血管特制胶塞，方便机器直接穿刺。 - 4、管壁特殊处理：所有真空采血管内壁及胶塞均经过硅化处理，减少细胞损伤，避免细胞挂壁。 - *5、个性化标签设计：可根据用户需要，可提供单标签、双标签、透明标签、预制条码标签，进行个性化生产进行个性化生产。标签防水、耐侵泡不脱落，字体清晰、易识别、耐摩擦。 - 6、与各种自动化仪器匹配：试管有多种规格选择，可实现原管上机，与各种自动化仪器匹配，和全自动分析前处理系统匹配，与各种LIS系统完美结合。 - 7、添加剂：根据采血管用途、采血量要求，精确计算并定量预置优质添加剂，采用先进的喷雾技术使添加剂均匀分布于试管内壁，避免微量溶血。柠檬酸钠溶液的浓度应在0. 100mol/L~0.136mol/L范围内，附加剂标示量的允许公差应为士10%,9体积血液应加1体积柠檬酸钠，容器尺寸：16*100mm 规格：9ml 型号：柠檬酸铵（1:9）w 。 - 8、血凝管：需提供灭菌塑料血凝管，材质为PET材质，可最大限度保持试剂量和真空度，确保检验结果的准确性。 | 500支， 0.57万元 |
| 改良凝聚胺试剂盒 | 1、外观：凝聚胺溶液、重悬液、阳性对照夜应为无色澄清液体，阴性对照液应为黄色澄清液体，低离子液应为无色或黄色澄清液体。 2、特异性：阳性对照试验—结果为阳性 阴性对照试验—结果为阴性 3、低离子强度液：电导率=0.4*103——1.0*103us/cm 4、PH：8.5-9.5 5、阳性对照：阳性对照试验—结果为阳性 6、阴性对照：阴性对照试验—结果为阴性 7、灵敏度试验：分别用强、中、弱抗体检测，结果均为（+）以上 8、装量：每瓶装量不得少于标示量的95% | 1万元 |

1、投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。

*2、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。

3、需有药品经营许可资质