芜湖市中医医院过敏源耗材招标参数

*1、所提供试剂适用于定性检测人血清中过敏原特异性IgE水平。

产品用途：该产品用于定性检测人血清中过敏原特异性IgE水平，检测项目：总IgE、户尘螨、屋尘、猫毛皮屑、狗毛皮屑、矮豚草、桑树、蟑螂、霉菌（点青霉、交链孢霉、烟曲霉、分枝孢霉）、树木花粉（栎树、榆树、梧桐、柳树、三角叶杨）、贝、腰果、鸡蛋白、牛奶、鱼、蟹、虾、牛肉、羊肉、芒果等

检测方法：免疫印迹法，血清检测。

检测位点：≥20个位点。

检测区间：≥0.35IU/ml。

*2、提供满足实验要求的全自动免疫印迹仪（1台）使用, 具备可一次性处理≥36个样本. 配备专业认证扫描判读软件，高分辨扫描仪。检测时所需相关耗材免费提供。

3、最低检出量：用最低检出量质控品进行检测，不高于0.35IU/ml。

临床灵敏度：＞95.0%，临床特异性：＞98.0%。阴性质控品结果判读为阴性结果，阴性质控品符合率为100%。阳性质控品结果判读符合阳性质控品性质，阳性质控品符合率为100%。

4、试验条容量: 1-48条；

5、液体分配系统配液泵数：标准8通道

6、配液泵分配量范围：增量: 0000 uL – 3000 uL / 1 uL

7、配液定量校正方式：半自动定量校正

8、孵育时间 / 增量：0 h – 24 h / 1 min可循环

9、孵育时间显示方式：时分秒(hour min second)

10、摇床速度：3挡可选

11、供电：AC 220V ±22V ；50Hz±1 Hz

12、额定功率：< 250VA

13、配液泵试剂分配量的准确度：± 3.0 ％，(当各通道试剂分配量为2000μL时)

14、配液泵试剂分配量的精密度：CV ≤ 5.0 ％，(当各通道试剂分配量为2000μL时)

15、摇床温控：室温、恒温温度为37℃

16、温控准确度：± 1.5℃

- *17、设备出现故障时，工程师1小时内响应，24小时内到达现场，负责对医院现有仪器进行维修保养，保障设备的正常运行；同时能提供必要的技术支持，解决工作中出现的专业技术上的问题。

- 若科室标本有异常，安排专人负责在2小时内把标本免费送到同级别及以上医院进行测试，检测费用由供应商承担。

19、投标时需考虑到我院目前3.4%配送费，后续配送费执行医院配送合同约定费用。按需供货、按实结算，中标单位需能开具一般纳税人增值税发票。

*20、如遇政策性的带量采购、集中配送、两票制等政策变化，需要按照政策要求执行。

- 所招耗材名称及数量

| 名称 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- |
| 过敏源试剂盒 | 1200 | 人份 |

22、预算：14万元/年