北京路设备招标参数

壁挂式紫外线循环风招标参数

- ★动态工作模式：动态（人机共存）光催化消毒模式；

- 光催化网：孔径≥110PPI，孔隙率≥95%，TiO2纳米级≤15nm。

- ★光催化网（光触媒网）材料：TIo2；

- ★光催化网（光触媒网）；专利化学覆膜技术；

- ★动态光催化工作消毒模式空气中臭氧含量0mg/h；

- 机内紫外线辐照强度最小临界值(距离灯管1cm处)≥10000uw/cm2.

- 动态光催化消毒时紫外线泄露辐照强度：0.0uw/ cm2.

- 初效过滤器：滤除粉尘、纤维；光催化消毒器：长效动态消毒、灭菌、去污、分解有害气体；活性炭纤维净化器：吸附、分解有害气体及烟雾。

- 负离子发生器：清新空气, 负离子含量≥6×106个/ cm3.

10.★具有程控，遥控和手控功能；按设置程序自动选择消毒模式，消毒时段，每日每种消毒模式可设置9个时间段，自动运行实现无人操作。

11.静音风机：循环送风,循环风量:1300m3/h。

12.机内紫外线强度衰减自动报警系统。

13.机内紫外灯管使用寿命8000小时。

14.滤网集尘超标和故障自动报警装置。

15.消毒功率：220W，额定频率：50Hz±1Hz；

16.额定电压：AC 220V±22V；

17.噪音：＜ 50dB；

18.电脑程序和时钟均有记忆功能,断电后复电重启,无需重新设置,机器按原设定程序运行。

19.适用体积：≤90m3;使用范围：医院手术室、产房、病房、婴儿室、早产儿室、重症监护病房，一般病房，ICU等医疗医技科室；

20.产品必须具有中华人民共和国省级卫生监督局核发的消毒产品卫生安全评价报告备案凭证和相关检测机构检验报告，标准配置消毒后能达到卫生部《消毒技术规范》（医院Ⅱ类无菌环境要求即≤200cfu/m3）。

数量：2台

预算：5000元

麻醉车招标参数

- 整体采用优质冷轧钢板喷塑而成，钢板厚度≥1.0 mm；

- 台面安装不锈钢三面围栏，精致美观；选用Φ12不锈钢棒焊接，牢固可靠；

- .车体第一层配有书写板（685*365*50 mm），方便记录；

- 车体背面有双排龙门麻醉架，配有10个透明翻转麻醉盒，方便药品存放

- 整车由多层抽屉构成，可锁，可放置不同物品，一二层抽屉尺寸相同（685*365*80mm），三四层抽屉尺寸相同，每层有两个并排抽屉（343*365*110mm），第五层抽屉（685*365*110mm），第六层抽屉（685*365*220mm）

- 抽屉均采用三节静音伸缩导轨；

- 车体左侧上配有一个工程塑料扶手，右下侧配有两个分类垃圾桶；

- Φ100mm双轴承静音万向脚轮（其中两轮带刹），防卷发，推行灵活承载量大；

- 车体四周安装有ABS材质加橡胶开模制作软护角

- 附件可依据客户要求增减

数量：1台

预算：5000元

铅屏风招标参数（带观察窗）

- 主体尺寸：1200*2000

- 观察窗尺寸：300*400

- 单联铅屏风

- 材质：采用99%纯铅原料制成，具有很强的防腐蚀，耐酸碱的性能。

数量：1个

预算：8000元

铅衣铅帽招标参数

- 防护材料：采用柔软含铅材料组成，防护材料分布均匀，抗老化，柔软且韧性十足。

- 铅当量：0.5mmpb

- 半袖双面式铅衣

- 提供完整一套防护

数量：2套

预算：4000元

手术用凝胶软垫招标参数

产品用途：手术中用于对人体躯干、四肢、头部等部位的外固定或支撑。

规格：大号：45cmX25cm 2个

小号：45cmX20cm 2个

头圈：外直径22.5cm 内直径10.5cm 1个

总数量：5个

预算：5000元

氧气减压阀招标参数

材质：黄铜

安全压力：1.5倍输入压力

输入压力：15MPa

出口调节范围：0.02MPa-0.6MPa

数量：1套

预算：500元

所有设备质保期均不低于2年

总预算：25000元