听力筛查仪招标参数

- 招标数量：1台

- 技术参数

- 1.测试方法：瞬态诱发耳声发射TEOAE

- 2.评估方法：噪音加权平均、信号峰值计算

- 3.刺激类型：Click（非线性）

- 4.刺激水平：70-84 dB SPL(45-60 dB HL) 依靠耳道容积自行校准

- 5.刺激速率：接近55Hz

- 6.频率范围：1.5-4.5kHz

- 7.操作语言：全中文测试界面

- 8.显示：统计波形、TEOAE水平、测试进程、噪音水平

- ★9.类型：彩色，TFT，触摸屏，带有可调节LED背光灯

- 10.分辨率：240×320像素

- 11.按键耐用性：每个触屏点最少100万次重复使用

- 12.按键：电阻式触屏按键（可使用手套）

- 13.内存：主机存储器可以储存50个测试结果

- 14.标准：耳声发射：EN60645-6, 2型

- 15.电池类型：可充电锂电池3.7V/1800mAh（6.7Wh），满电

- 16.电池等级指示器：5级电池等级指示器

- 17.预计电池电量：连续使用8小时

- 18.探头线：长度约120cm （约55英寸）的柔韧屏蔽线

- 19.耳塞：

- 19.1标准（圆筒状）：4种型号（3.7-5mm）

- 19.2树状耳塞： 1种型号（4-7mm）

- 19.3泡沫状耳塞：1种型号（13mm）

- 20.设备类型：Ⅱa(参照Council Directive 93/42/EEC Appendix IX标准)

- ★21.产品自行校准，主机背面拥有校准腔，屏幕显示校准结果通过\出错。

- 质保要求：二年或以上

- 预算：5万元