- 项目名称：麻醉科七氟醚挥发罐5个

二、医疗器械类别：II类

三、预算金额：4.5万元

四、资金来源：自筹资金

五、采购需求：

1.我院现有麻醉机品牌型号：GE DATEX-OHMEDA 7100和GE DATEX-OHMEDA 9300

2.产品参数：

2.1麻药浓度：

Isoflurane        0.2~5%

Enflurane         0.2~5%

Sevoflurane       0.2~8%

2.2流量范围：

0.2L/min~15L/min

0.2L/min~10L/min（浓度大于5%时）

2.3加药量：

加药量          300ml

药芯吸药量      40ml

3.接口类型：

Selectatec compatible

Draeger plug in

Cagemount（ISO 23mm tapers）

Cagemout with interlock

加药方式：

Pour-fil

Easy-fil

Quik-fil（仅Sevoflurane）

4.数量：5个

5.质保：不低于2年

六、付款方式：设备到达甲方指定地点，安装、调试、验收合格并正常使用一个月，无质量问题，付设备全款的90％，余款10％在质保期结束后一次性付清（无息）。结算依据为采购合同、乙方销售发票、甲方出具的验收报告。